PROJETO

ÁGUA EM FOCO

Análise histórica do Reservatório Jaguari-Jacareí

| PERÍODO 01/01/2020 a 09/10/2026 | BASE 2.474 medições diárias | ESCOPO Reservatório Jaguari-Jacareí |
| --- | --- | --- |
| ENTREGA Análise de portfólio | FERRAMENTAS Python, pandas e Matplotlib | AUTOR Tiago Moreira |

RELATÓRIO EXECUTIVO
10 de outubro de 2026

# 1. Resumo executivo

O Projeto Água em Foco analisou 2.474 medições diárias do reservatório Jaguari-Jacareí entre 01/01/2020 e 09/10/2026. O trabalho consolidou uma fonte de dados não convencional, validou sua continuidade temporal e transformou a série em indicadores, comparações anuais e visuais executivos.

| VOLUME ATUAL | VARIAÇÃO 2026 | MÍNIMO HISTÓRICO | MÁXIMO HISTÓRICO |
| --- | --- | --- | --- |
| 42,42% | +24,4 p.p. | 16,79% | 94,11% |

## Mensagem central

A série mostra ciclos intensos de recuperação e redução. O maior nível foi observado em 2023, o ponto mais crítico ocorreu ao final de 2025 e, em 2026, houve recuperação relevante até outubro. A leitura da última medição deve ser combinada com sazonalidade, histórico anual e comportamento das vazões.

## Principais achados

O volume útil passou de 40,97% em 01/01/2020 para 42,42% em 09/10/2026, variação acumulada de +1,45 p.p.

O menor volume útil foi 16,79% em 09/12/2025; o maior foi 94,11% em 17/06/2023.

2023 registrou a maior recuperação anual (+35,9 p.p.); 2025 apresentou a maior retração (-34,6 p.p.).

2026, período parcial até 09/10, apresentou recuperação de +24,4 p.p., saindo de aproximadamente 18% para 42,42%.

As tendências de 1, 7, 30 e 90 dias estavam classificadas como alta na data mais recente.

Leitura executiva: a recuperação de 2026 é significativa, mas o resultado deve ser interpretado como período parcial e ainda permanece abaixo dos níveis observados no ciclo mais favorável de 2023.

# 2. Objetivo, escopo e metodologia

## Objetivo

Organizar uma análise reproduzível capaz de demonstrar tratamento de dados, validação de série temporal, criação de indicadores, interpretação de sazonalidade e comunicação executiva de resultados.

## Escopo

Reservatório analisado: Jaguari-Jacareí.

Período: 01/01/2020 a 09/10/2026.

Variáveis: cota, volume útil, afluência, defluência e data da medição.

Finalidade: estudo educacional e de portfólio em análise de dados.

## Fluxo de preparação

| 1 | Diagnóstico da fonte | O arquivo possuía extensão .xls, mas armazenava conteúdo HTML. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Importação correta | A tabela foi lida com pandas.read_html(), preservando 2.474 registros. |
| 3 | Padronização | Datas e colunas foram normalizadas; casas decimais foram corrigidas. |
| 4 | Qualidade | Foram verificadas duplicidades, lacunas temporais e valores ausentes. |
| 5 | Tratamento pontual | O registro de 25/09/2026 foi preenchido por interpolação linear. |
| 6 | Análise e comunicação | Foram produzidos indicadores, tabelas anuais, sazonalidade e gráficos. |

## Resultado da validação

| Registros | Datas duplicadas | Valores ausentes | Reservatórios |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.474 | 0 | 0 | 1 |

# 3. Evolução histórica e comparação anual

A comparação anual evidencia alternância entre ciclos de redução e de recuperação. Os movimentos mais relevantes ocorreram entre 2022 e 2025, seguidos por retomada parcial em 2026.

Figura 1 - Volume útil no início e no final de cada ano. 2026 é parcial até 09/10/2026.

## Síntese anual

| Ano | Inicial | Final | Variação | Leitura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 41.0% | 36.1% | -4.9 p.p. | Redução |
| 2021 | 36.3% | 24.5% | -11.8 p.p. | Redução |
| 2022 | 24.6% | 45.4% | +20.8 p.p. | Recuperação |
| 2023 | 46.0% | 81.9% | +35.9 p.p. | Recuperação |
| 2024 | 81.6% | 52.3% | -29.3 p.p. | Redução |
| 2025 | 52.7% | 18.1% | -34.6 p.p. | Redução |
| 2026 | 18.0% | 42.4% | +24.4 p.p. | Recuperação (parcial) |

## Interpretação

2022 e 2023 formaram o ciclo de recuperação mais forte da série, culminando em 81,91% ao final de 2023.

2024 e 2025 inverteram a trajetória: as variações anuais foram -29,3 p.p. e -34,6 p.p., respectivamente.

2026 iniciou em 18,0% e chegou a 42,42% em 09/10/2026, apresentando retomada consistente, ainda que parcial.

# 4. Sazonalidade do volume útil

O comportamento médio mensal mostra recuperação no primeiro quadrimestre, estabilização em patamar elevado entre abril e junho e redução gradual no segundo semestre.

Figura 2 - Média histórica mensal e faixa entre valores mínimos e máximos observados.

## Leitura sazonal

A média histórica cresce de 45,8% em janeiro para 65,8% em abril, o maior valor médio mensal.

Após abril, a média diminui progressivamente até 41,6% em novembro e dezembro.

A faixa sombreada é ampla em todos os meses, indicando elevada diferença entre anos e reforçando que a sazonalidade não deve ser usada isoladamente.

A linha de 40% é uma referência analítica criada para o portfólio. Não representa classificação oficial, regulatória ou operacional.

# 5. Afluência, defluência e balanço analítico

A afluência apresenta forte sazonalidade e picos concentrados no início de determinados anos. A defluência permanece em nível inferior durante a maior parte da série disponível.

Figura 3 - Comparação mensal entre afluência média e defluência média.

| AFLUÊNCIA ATUAL | DEFLUÊNCIA ATUAL | BALANÇO ATUAL | PICO DIÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,27 m³/s | 0,25 m³/s | +18,02 m³/s | 131,83 m³/s |

## Leitura das vazões

A maior afluência diária ocorreu em 04/02/2023, com 131,83 m³/s, coincidindo com o ano de maior recuperação do volume útil.

Em outubro de 2026, até o dia 09, a afluência média foi 18,74 m³/s e a defluência média foi 0,25 m³/s, saldo analítico médio de +18,49 m³/s.

A área verde do gráfico representa meses em que a afluência média superou a defluência média.

Importante: afluência menos defluência é apenas um indicador analítico. O cálculo não inclui precipitação direta, evaporação, infiltração, transferências e demais componentes necessários a um balanço hídrico integral.

# 6. Situação recente e eventos extremos

## Tendências na última medição

| Janela | Volume anterior | Variação | Tendência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dia | 42.23% | +0.19 p.p. | Alta |
| 7 dias | 40.93% | +1.49 p.p. | Alta |
| 30 dias | 33.68% | +8.74 p.p. | Alta |
| 90 dias | 41.10% | +1.32 p.p. | Alta |

## Eventos extremos

| Evento | Data | Valor |
| --- | --- | --- |
| Menor volume útil | 09/12/2025 | 16.79 % |
| Maior volume útil | 17/06/2023 | 94.11 % |
| Maior afluência diária | 04/02/2023 | 131.83 m³/s |
| Maior alta diária | 04/02/2023 | 1.40 p.p. |
| Maior queda diária | 10/10/2024 | -0.39 p.p. |

## Síntese da posição atual

Em 09/10/2026, o volume útil de 42,42% estava 8,74 p.p. acima do valor de 30 dias antes e 1,49 p.p. acima do valor de sete dias antes. O resultado confirma recuperação recente, mas a amplitude histórica da série recomenda acompanhamento contínuo.

# 7. Conclusões executivas

| Recuperação em 2026 | O volume útil aumentou aproximadamente 24,4 p.p. desde o início do ano até 09/10/2026. |
| --- | --- |
| Grande amplitude histórica | A série variou de 16,79% a 94,11%, evidenciando ciclos pronunciados e necessidade de contexto temporal. |
| Sazonalidade relevante | O volume médio tende a crescer no primeiro quadrimestre e reduzir no segundo semestre. |
| Vazões como apoio, não como conclusão isolada | A diferença entre afluência e defluência ajuda na leitura operacional, mas não substitui balanço hídrico completo. |
| Valor do processo analítico | O projeto demonstrou tratamento de fonte irregular, validação, análise temporal e comunicação executiva reproduzível. |

## Limitações

O estudo contempla somente o reservatório Jaguari-Jacareí.

A série de 2026 é parcial até 09/10/2026.

O registro de 25/09/2026 foi preenchido por interpolação linear entre os dias adjacentes.

Não foram incorporados dados de precipitação, temperatura, evaporação ou regras operacionais do sistema.

A linha de 40% e demais faixas utilizadas têm finalidade apenas analítica no portfólio.

## Próximas possibilidades

Integrar os demais reservatórios do Sistema Cantareira.

Incluir precipitação e estudar defasagens entre chuva, afluência e armazenamento.

Automatizar a atualização da base e publicar uma versão interativa.

Avaliar projeções de curto prazo somente após ampliar e validar as variáveis explicativas.

Projeto desenvolvido como estudo de portfólio em análise de dados.
Tiago Moreira | 2026